附件1：采购清单、技术参数及服务要求

| 名称 | 数量 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直饮水一体机设备 | 5台 | 基本参数技术要求 | 设备要求：步进式加热及即开可以自由切换 款式：柜式、机身SUS201无指纹纳米不锈钢材质，接水盒，防溅网水箱必须SUS304及以上材质。 1．电压：220V/50Hz，3KW ，热水箱容量≥50L。 2．所有水龙头出水流量：≥40L/小时。 3．出水方式：一开一常温，接触取水冷热水，具备180秒主动停止出水功能防止忘记关造成浪费，具有儿童锁功能。 4.功率：可根据要求切换≥6KW 开水箱可实现步进式加热及即开加热同时存在，可根据需求自由切换。（提供即开证明） 5.净水配置5级RO过滤，400加仑，10寸虑瓶，3.2G 压力桶。过滤精度0.01um，满足直饮水质量指标，符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范水质处理器》的要求。 6.设备调试键为单独独立，液晶显示水温、工作状态等，能显示错误码便于检修。 7.聚丙烯储水罐（丁基橡胶内胆），具备紫外线消毒器。 以上技术参数需提供证明资料。 |
|  |  | 服务要求 | - 1.需加装防护网罩，避免大容器直接接水。 - 2.报价包含设备安装调试、税率、运输等费用。赠送三年整机质保和三年滤芯更换。（后期滤芯更换频次为：每6个月壹次前三级滤芯更换、每12个月壹次全套滤芯更换） - 3.机器发生故障，保证在2小时内做出响应，4小时内到达现场对故障进行排查，确保24小时内恢复正常供水。如遇重大故障，48小时内无法恢复正常供水，须提供备用机应急预案。 - 4.每月至少一次水质监测，根据水质，保证一年不低于两次滤芯更换（一次预处理滤芯、一次全套滤芯）。 5.三年质保期后，根据采购方需求，若需供应商继续提供滤芯更换服务，需免费更换机器配件，每年每台设备滤芯更换费用≤1300元。 |